60GHz雷达调整内容：

创新视觉调整内容

1）将散点区域放在主区域内

2）不再显示具体的姿态，下部区域将姿态名称改为：风避人吹、风随人动、人近风柔

语音和wifi测内容：（语音我们不用管）

1、语音增加“风避人吹、风随人动、人近风柔”这几个指令的控制

2、并在APP发送指令时，进行语音播报

前端修改内容：

1）姿态的人重新更换为：中性人

2）目前能被识别的姿态为：站、坐、挥拳

3）语音喊具体“风避人吹、风随人动、人近风柔”功能后，下部区域显示具体功能名称

在风随人动下，识别到坐时

1、风速：低风，同时空调的风速效果要跟着人变成低风

2、风的效果要考虑1个人/2个人/3个人

1人时：

1）人在左边，风向左边，风朝左边吹，左边右边那个风朝左边吹的弱风

2）人在右边，风向右边，风朝右边吹，右边左边那个风朝右边吹的弱风；

3）人在中间，风在中间，朝前吹低风

2人时：

1）1人在左，1人在右，风向一左，一右吹，吹弱风

2）1人在左1人在中，风向左边，风朝左边吹，风朝左边吹的弱风

3）1人在右1人在中，风向右边，风朝右边吹，风朝右边吹的弱风；

3人时：

1）1人在左，1人在右，1人在中，风在中间，朝前吹弱风

在在风随人动下，识别到站/挥手时，风速：高风，同时空调的风速效果要跟着人变成高风（参照低风，把弱风都变成高风的效果就可以）

在风避人吹下，识别到坐时

1、风速：低风，同时空调的风速效果要避开人变成低风

2、风的效果要考虑1个人/2个人/3个人

1人时：

1、人在左边，风向右边，风朝右边吹，右边那个风朝右边吹的强风，左边那个风朝右边吹弱风

2、人在右边，风向左边，风朝左边吹，左边那个风朝左边吹的强风，右边那个风朝左边吹弱风

3、人在中间，风在左右，风朝两遍吹短弱风

2人时：

1、1人在左，1人在右，风向中间吹短弱风

2、1人在左1人在中，风向右边，风朝右边吹，风朝右边吹，右边那个风超右边长弱风，左边那个风朝右边吹短弱风

3、1人在右1人在中，风向左边，风朝左边吹，左边那个风朝左边吹的长弱风，右边那个风朝左边吹短弱风

3人时：

1）1人在左，1人在右，1人在中，风在中间，朝前吹弱风

在风避人吹下，识别到站/挥拳时

1、风速：高风，同时空调的风速效果要避开人变成高风

2、风的效果要考虑1个人/2个人/3个人

1人时：

1、人在左边，风向右边，风朝右边吹，右边那个风朝右边吹的强风，左边那个风朝右边吹强风

2、人在右边，风向左边，风朝左边吹，左边那个风朝左边吹的强风，右边那个风朝左边吹强风

3、人在中间，风在左右，风朝两遍吹短弱风

2人时：

1、1人在左，1人在右，风向中间吹短弱风

2、1人在左1人在中，风向右边，风朝右边吹，风朝右边吹，右边那个风超右边长强风，左边那个风朝右边吹短强风

3、1人在右1人在中，风向左边，风朝左边吹，左边那个风朝左边吹的长强风，右边那个风朝左边吹短强风

3人时：

1）1人在左，1人在右，1人在中，风在中间，朝前吹强风

在人近风柔下，识别到坐时

1、风速：低风，同时空调的风速效果要变成低风

2、风的效果：两边短弱风

在人近风柔下，识别到站/挥拳时

1、在2.5内，风速：低风，同时空调的风速效果要变成低风

2、2.5内风的效果：两边短弱风

3、在2.5米以外，风速：高风，同时空调的风速效果要变成高风

4、2.5外风的效果：两边长强风